空洞定位的几种解法

向为 王瑛 伍微

国防科技大学  四院一队

摘要：本文提出了图解排除法，及基于线性方程组的空洞定位方法（主要方法）。对第二种方案，先网格化得到超定的线性方程组，后用最小二乘法解之。在试图减少波源和接收器时，我们确定了若干基本原则，为机器判定作了准备。

- 问题描述

一块２４０×２４０的平板（如图），在AB边等距地放置７个波源Pi（i=1…7）,CD边对等地安放７个接收器Qj（j=1…7）,记录由Pi发出的弹性波达到Qj的时间tij（秒）；在AD边等距地放置７个波源Ri（i=1…7）,BC边对等地安放７个接收器Sj（j=1…7）,记录由Ri发出的弹性波达到Sj的时间τij（秒）（如图1）。已知弹性波在介质和空气中的传播速度分别为２８８０（米/秒）和３２０（米/秒），且弹性波沿板边缘的传播速度于在介质中的传播速度相同。

  - 确定该平板内空洞的位置。

  - 仅根据由Pi发出的弹性波达到Qj的时间tij（i=1…7），能确定空洞的位置吗？讨论在同样能够确定空洞位置的前提下，减少波源和接收器的方法。

图1

二．基本假设

1．假设所测时间数据真实无错误，但是有一定的误差。

2．假设平板可划分化为网格，空洞定位于每个网格单元内。

三．变量描述

WaveLinel: 第l条波线，即以PiQj为第l=(i-1)*7+j条波线，以RiSj为第l=(i-1)*7+j+49

条波线；（l=1…98）

Timel:     测得的弹性波沿WaveLinel的传播时间；

Lengthl:   WaveLinel的长度；

Holel:     沿WaveLinel的空洞的长度；

MeshgridUnitk: 第k个网格单元，具体表示如图2； (k=1…36)

图2

Xk:  MeshgridUnitk的空洞权值，Xk=0时，表示MeshgridUnitk内无空洞，Xk=1时，表示MeshgridUnitk内有空洞；

WaveLineInUnitlk:  WaveLinel被MeshgridUnitk所截得的长度，即WaveLinel在

MeshgridUnitk内的那部分长度。

四．思路及解法

数据初步处理：

由弹性波的物理传播方式可得：

Holel¸320+Lengthl−Holel¸2880=Timel （l=1…98）

运行Ｃ程序GetHoleLength.cpp(见附录)可求得Holel，矩阵Holel见附录。

由于真实的Holel≥0，分析数据得出误差限为9.0120米。

若算出空洞长度小于误差限的可认为没有空洞。

方案一：图解排除法

若Holel≤9.0120m, 则用直线连接与l对应的PiQj或RiSj，得图3如下：

图3

由基本假设2.知：直线通过的网格单元内不存在空洞，

无直线通过的网格单元内（图3中阴影区）可能存在空洞。

由于R5S6通过一个阴影网格单元，故MeshgridUnit8内有空洞；

由于P5Q6通过一个阴影网格单元，故MeshgridUnit23内有空洞；

由于P4Q5通过一个阴影网格单元，故MeshgridUnit16内有空洞；

由于P1Q4通过一个阴影网格单元，故MeshgridUnit20内有空洞；

由于P3Q7通过一个阴影网格单元，故MeshgridUnit27内有空洞；

由于P1Q7间空洞长度为160.8296米，且通过三个阴影网格单元，故MeshgridUnit21, MeshgridUnit26内有空洞；

由于R4S5间空洞长度为86.5502米，且通过二个阴影网格单元，故MeshgridUnit15内有空洞。

根据已求出的Holel可知，洞径均在40米左右，可认为以上8个方格内几乎充满空洞。

注：本方案C源程序见附录。

方案二：基于线性方程组的空洞定位法

准备阶段：

- 从经典的线性方程组定位方法（如CT图像重建等）出发，本题的波线似乎应该有一定的线宽。但是，考虑到实际的波线线宽远小于山体等自然物，同时，弹性波的传播速度不会因为线宽的改变而改变。所以，弹性波的波线线宽可忽略不计。（参考书目[1]）

- 由于波线线宽忽略不计，实际中应该这样处理：左右网格单元邻边属于右侧网格单元，上下网格单元的邻边属于上侧网格单元。

- 运行Ｃ程序LineInHole.c可求得WaveLineInUnitlk。

- 前面已经求出了Holel。

算法实施：

记 A=WaveLineInUnitlkm´n

X=Xkn´1 （空洞权值矩阵）

b=Holelm´1

就本题而言，m=98, n=36。

因为对WaveLinel空洞长度守恒，有：

AX=b        ……………………………………………（＊）

这是一个超定方程组，理论上可用最小二乘法解决，即求

min12AX−b22    的X

实际中，我们使用MATLAB软件的mldivide（\）和lsqnonneg两个函数分别求解，得：   （注：A的秩rank(A)=36； A的条件数cond(A)= 10.9753）

法一：使用左除(\)得到空洞权值X为（注：将Xk填到相应的MeshgridUnitk中得下表）

| 0.0848 | 0.0215 | -0.2578 | -0.1792 | 0.1209 | 0.1570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1007 | 0.7820 | -0.0283 | 0.0275 | -0.1745 | 0.0904 |
| -0.1002 | -0.0603 | 1.0634 | 1.0929 | -0.0109 | -0.1762 |
| -0.2165 | 0.8905 | 0.9836 | 0.1501 | 0.8431 | -0.1393 |
| 0.0790 | 0.6634 | 1.0162 | -0.0046 | -0.1787 | 0.0516 |
| 0.1611 | 0.0724 | -0.3398 | -0.1798 | 0.1580 | 0.1367 |

法二：使用非负最小二乘(lsqnonneg)得到空洞权值X为（注：将Xk填到相应的MeshgridUnitk中得下表）

| 在A的秩为36，条件数不太大（即矩阵不是严重病态）的情况下，我们认为，在误差范围内，凡是接近0的Xk即可认为0，接近1的Xk即可认为1。 0.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0456 | 0.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.9563 | 1.0003 | 0 | 0 |
| 0 | 0.7796 | 0.8869 | 0.0649 | 0.8244 | 0 |
| 0.0168 | 0.8793 | 0.8411 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0.0188 | 0.0738 |

误差限为ε=9.0120/40=0.2253，即：若Xk∈(1±ε)，则认为对应的网格单元几乎被空洞充满；若Xk∈(0±ε)，则认为对应的网格单元几乎被介质充满；若Xk不属于上述范围，则表明无法确定。

对比两种方法的结果，法二优于法一。法二的结果表明，在MeshgridUnitk (k=8,15,16,20,21,23,26,27)内有空洞。（如图4）

图4

下面考虑去掉一些波源和接收器的情况：

- 仅根据由Pi发出的弹性波达到Qj的时间tij（i=1…7），不能确定空洞的位置。理由如下：

  - 可能无法确定空洞的纵坐标。特例如下：

只有若干平行于AB边的狭窄长条行空洞。若空洞非常窄，则每条波线

(WaveLine)通过空洞的长度都相等。显然仅由tij无法确定空洞的纵坐标。

2）我们知道在（＊）式中，A是无误差的，而b是有误差的。如果A严重病态，

由此求出的X显然是不可靠的。在仅根据由Pi发出的弹性波达到Qj的时间tij

（i=1…7）的情况下，m=49, n=36, 求得A的条件数为4.3400×1016, 已严重病

态，故无法确定空洞的位置，或即使能确定，也是不可靠的。

就本题而言，我们用MATLAB软件得到空洞权值X如下：

| 0.1777 | 0.0939 | 0 | 0 | 0.1034 | 0.1318 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.7181 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0207 | 0.9872 | 1.0473 | 0 | 0 |
| 0 | 0.7448 | 0.9206 | 0 | 0.7133 | 0 |
| 0 | 0.7636 | 0.6478 | 0 | 0.0321 | 0 |
| 0.0151 | 0.0787 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |

其中，X27=0.6478超出了误差范围，不可确定。

虽然基本上也得到了近似的结果，但是，我们认为这是由于本题数据的特殊性造成的巧合，不具备一般性。

- 讨论在同样能够确定空洞位置的前提下，减少波源和接收器的方法。

显然，网格越稀疏，能减少的波源和接收器就越多，同时，这是以减小精度为代价的；并且，对称等距地减少波源和接收器远不如不等距减少的方法好；即使是去掉相同个数的波源和接收器，也会因为去掉的波源和接收器不同而有不同效果；另外，如果去掉的波源和接收器太多，（＊）式为欠定方程组，无确定解。

针对本题，我们认为能够确定空洞位置的前提为：矩阵A不是严重病态。

减少波源和接收器的基本原则为：a>经验推测原则；       						                            b>非对称不等距原则；

c>非严重病态原则；

d>超定方程组原则。

减少波源和接收器的基本方法为：按基本原则遍历。

举例如下：

示例一：去掉P3 P6 Q2 Q4 R3 R5 S2 S4（非对称不等距），所得A的条件数为174.4463，并非严重病态，得到空洞权值X如下：

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.0251 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.0008 | 1.0335 | 0 | 0.0825 |
| 0.0620 | 1.0260 | 0.9281 | 0.0286 | 0.7810 | 0.0482 |
| 0 | 0.9650 | 0.9509 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 |

这是一个相当不错的结果。

示例二：去掉P3 P5 Q3 Q5 R3 R5 S3 S5（对称等距），所得A的条件数为1.7991×1016，严重病态，得到空洞权值X如下：

| 0.0227 | 0 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.4103 | 0.3685 | 0 | 0.2551 | 0 |
| 0 | 0 | 1.1668 | 0.4936 | 0 | 0 |
| 0.0067 | 0.6575 | 1.8016 | 0.1154 | 1.1735 | 0.1238 |
| 0 | 0.1280 | 0.9508 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

这是一个非常糟糕的结果。与真实结果相比，X显然已完全失真。

两相对比，前述的基本原则的正确性与重要性得到了验证，同时这些基本原则又有力地保证了第一问结论的正确性，因为在那里A的条件数相当小。

注：本方案C源程序（LineInHole.c）见附录。

五．评价及推广

评价：

方案一思路简单清晰，逻辑性强，以图形方式表示，一目了然；但是，此方案仅适合于粗略定位，当网格细化时，工作量将非常大，不利于推广。

方案二基于线性方程组定位，模型合理，理论性强，精度提高或工程庞大时，该方案仍能胜任，适于推广与实际应用。

推广：

实际工程中，在处理类似空洞定位的问题时，无论是要提高精度，还是要减少波源和接收器，方案二都将是十分出色的。

此方案的思想可广泛应用于医学、地质学及土木工程等领域。

参考书目：

[1]《数学实验》 乐经良主编，高等教育出版社

[2]《数值分析及其应用》 齐治昌主编， 国防科学技术大学出版社

[3]《C常用算法程序集》 徐士良主编， 清华大学出版社

[4]《MATLAB5.3精要及高级应用》 程卫国等编，机械工业出版社